触点开关MES采集文档

1.采集内容

MES采集相关定量数据  ：（1）CPK；（2）触点间隙 ；（3）接触电阻；（4）动作力（4）释放力（5）动作行程；

2.数据采集逻辑

PLC对应后段生成SN码，生成SN编码规则为产品在后端检测第一段开始生成SN码开始时间+产品数据计数自增合并为SN码。对应每个产品进行定义一个虚拟SN码进行数据采集并且将数据交互给上位机进行数据显示，保存本地。

3.行程力保存数据需要能回测曲线图，并且显示回测曲线的相关信息数据。并显示数据是否正确。

4.采集数据需要与SN码进行数据绑定并进行数据保存在MySQL数据库，数据查询方式可以通过SN查询，按照日期查询产品数据。

6.对数据采集上下限进行设置，并能对读取真实值进行结果判断。

7．预留数据上传接口。

5.数据采集数据流结构

电测仪设备

压力设备

行程设备

扫描枪设备

电阻仪设备

其他设备

视觉设备

上位机MES

预留接口

MySQL数据库

PLC

数据库表结构：

加工数据表：

用以描述某产品是否顺利完成该工位的加工任务

| 字段名称 | 是否可空 | 字段说明 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | 否 | 编号 | Int | id主键 |
| equipment_code | 否 | 设备编号 | Varcahr(100) | 设备编号 |
| workorder_code | 否 | 车间订单号 | Varcahr(50) | 车间工艺提供，如：WO-123456789-1 |
| batch_number | 是 | 批次号 | Varcahr(50) | 车间工艺提供，如：12345678 |
| Sn | 是 | 产品序列号 | Varcahr(50) | 符合一物一码标准，每个产品的Sn号唯一 |
| test_item | 是 | 测试项目 | Varcahr(50) | 该工位的加工任务，如：装配 |
| parameter_values | 否 | 加工数据 | Varcahr(500) | 包含参数名称、参数值和参数单位等 若参数值为OK/NG，则参数单位为空。且每个工位都应添加“产品结果”字段，值为OK/NG， |
| write_user | 否 | 员工Id | varcahr(50) | 操作员工编号，如：12345 |
| create_time | 否 | 测试时间 | datetime | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| update_time | 否 | 测试时间 | datetime | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

运行数据表:

按天进行存储，即在本地数据库中每日仅为每台单机设备创建一条记录，并在该条记录上以1分钟一次的频率进行更新。当存在跨日运行的设备时，需要重新创建一条记录，并重新计算各项时间累计、开机（上电）时刻、当日报警次数、当日加工数量以及当日加工合格数量。

| 字段名称 | 是否可空 | 字段说明 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | 否 | 编号 | Int | id主键 |
| equipment_code | 否 | 设备编号 | varchar(100) | 格式：产线名称拼音-数字 |
| boot_time | 否 | 当日开机总时间 | varchar(50) | 以分钟表示 |
| boot_moment | 否 | 开机（上电）时刻 | varchar(50) | 格式：HH:mm |
| run_time | 否 | 运行时间累计 | varchar(50) | 以分钟表示 |
| woring_time | 否 | 故障时间累计 | varchar(50) | 以分钟表示 |
| repair_time | 否 | 维修时间累计 | varchar(50) | 以分钟表示 |
| stop_time | 否 | 待机时间 | varchar(50) | 以分钟表示 |
| need_time | 否 | 待料时间累计 | varchar(50) | 以分钟表示 |
| woring_num | 否 | 当日报警次数 | int | 以整数表示 |
| equipment_status | 否 | 设备状态 | int | 1运行 2故障 3缺料 4待机 5维修。如：4 |
| working_qty | 否 | 当日加工数量 | int | 以整数表示 |
| qualified_qty | 否 | 当日加工合格数量 | int | 以整数表示 |
| total_qty | 否 | 累计关机不清零产量 | int | 以整数表示，如：45000 |
| ng_set | 否 | 设定最大运行连续NG数值，触发后停机报警 | int | 以整数表示 |
| qualified_rate_set | 否 | 设定最低合格率数值，触发后停机报警 | doubule | 保留4位小数 |
| rhy_set | 否 | 设计节拍 | int | 以整数表示 |
| update_time | 否 | 更新时间 | datetime | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| create_time | 否 | 创建时间 | datetime | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

点检数据表：

用以记录产品生产前各工位的点检信息，确保设备正常运行

| 字段名称 | 是否可空 | 字段说明 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | 否 | 编号 | Int | id主键 |
| line_code | 否 | 产线编号 | varchar(100) | 与MES上的产线编号保持一致 |
| line_name | 否 | 产线名称 | varchar(100) | 产线名字 |
| equipment_code | 否 | 设备编号 | varchar(100) | 与加工数据的设备编号保持一致 |
| equipment_name | 否 | 设备名称 | varchar(100) | 同“设备编号”字段 |
| workorder_code | 否 | 车间订单号 | varchar(100) | 车间工艺提供，如：WO-123456789-1 |
| procedure_code | 否 | 工序编号 | varchar(100) | 车间工艺提供，如：10 |
| procedure_name | 否 | 工序名称 | varchar(100) | 车间工艺提供 |
| oneckeck_values | 否 | 点检数据 | varchar(500) | 包含点检名称，点检内容和点检结果 皆不能为空。“点检结果”字段的值形如“A¦B”，其中A部分只能是“正常”、“异常”或“不涉及”，B部分为备注，备注内容由车间工艺确定，若无备注则仅填写A部分，且无“¦” |
| onecheck_empcode | 是 | 员工Id | varchar(100) | 点检人编号，默认为空 |
| onecheck_empname | 是 | 员工姓名 | varchar(100) | 点检人姓名，默认为空 |
| create_time | 否 | 创建时间 | datetime | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| update_time | 否 | 更新时间 | datetime | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |